生物样本库设备技术规格要求

（*号参数必须满足，不满足扣分）

生物分析仪

- 采购货物名称及数量

生物分析仪 1台

- 设备功能用途：

1. 自动完成核酸、蛋白样品的定性、定量分析和细胞双色荧光参数测定。

2. RNA 分子完整性指数（RIN）分析功能，用于RNA样品的质量控制。

3. 可以完成对small RNA( 6-150nt)分子的定性，定量分析。

三、技术参数及要求

1.一个平台，多种应用：可以进行DNA、RNA、Protein和Cell（选配）的分析，4种11个不同的试剂盒，满足不同研究的需要；

2.*特定的高灵敏度检测试剂盒，RNA、DNA和蛋白检测灵敏度可达到pg水平，而且具有专门针对Small RNA分析的试剂盒

3.*专利的RIN(RNA Integrity Number)值，RNA质控的行业金标准，对RNA样品进行准确的质量控制*

4.片段分离范围广：RNA：6-150nt 或是25-6000nt；DNA：25–12000 bp；蛋白：5 - 250 kDaDNA size analysis range:25-12000bp,

5.速度快：30分钟完成10－12个样品的分离和分析，并且一个步骤同时完成样品的分子量和浓度定量;

6.样品消耗少：核酸1ul，蛋白4ul；

7.*方便更换的电极：系统内置的卡夹可以拆卸，简单方便，避免实验交叉污染

8.数字化的实验数据，可以同时提供峰图，凝胶图和数据表格，重复性好，便于结果保存和比对分析

9.不同批次之间的实验数据可以进行比对，方便结果分析

10.采用先进的微流体技术平台，自动化电泳，减少人工操作误差，无需接触EB之类的有毒物质，使用更安全

11.软件可以控制所有全自动分析过程，并内建分析功能2．峰或胶视图及样品信息显示，方便比对数据参数,可快速比较在一个芯片或多个芯片上的多达48个样本。

12．单个应用软件即可同时控制两台设备，并能同时快速监控每步运行情况

13．集成强大的全自动数据采集功能，可自动检测每个峰的分子量大小，根据内标进行校准后自动计算相对浓度，并能对每个峰在总浓度中的百分比含量进行自动计算，同时可自动计算两种RNA核糖体的比率（指示RNA的质量）。

14. 可将多种结果的数据均可整合为统一的电子数据表进行输出

15. 对于弥散的RNA，DNA及蛋白样品的分析功能

保修三年

合同签订后一个月内到货

预算：20万元人民币