北京大学人民医院病理科蜡块柜、切片柜采购项目 院内比选文件

一、采购公告

# 1、项目名称：病理科蜡块柜、切片柜采购项目

# 2、项目概况：我院西直门、通州院区拟购买蜡块柜60组、切片柜40组。

3、资金来源：财政性资金

4、采购控制价：30.4万元。

5、质保期：≥5年。

6、供货安装期：按院方要求分批次供货。

7、投标须知：

（1）投标人需提供合法企业工商营业执照或事业单位法人证书，且具有相关经营范围。

（2）投标人需提供法定代表人身份证、授权人身份证、授权委托书。

（3）投标人需提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月任意一个月）。

（4）投标人需出具的上一年度财务审计报告复印件或近六个月任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）。成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（5）投标人提供报名日期近3天内“信用中国”网站下载的信用报告，及“中国政府采购网”查询记录截图。投标人未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。

（6）投标人须提供在近三年内(2023年3月至今)类似项目业绩，提供业绩一览表。（至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页）

（7）投标文件中应包含以上资料内容复印件并加盖公章。

8、报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

报名方式：投标人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

- 邮件命名方式：公司名称+项目名称 报名材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

报名时间：2026年4月3日9:00——2026年4月9日16:30

如有疑问请联系： 88317076张老师

比选文件详见本公告附件，请直接下载。

本公告于北京大学人民医院官方网站发布，请以官方网站信息及附件为准。

# 二、项目要求：

（一）技术参数

玻片柜技术参数：

规格：W423×D480×H1625mm；

1.箱体采用1.2㎜冷轧钢板，抽屉1.0㎜冷轧钢板制作。

2.4个箱体，每个箱体18个抽屉，共72个抽屉

3.每个抽屉可自由互换，抽屉内为ABS中隔板，滑道采用ABS成型标准滑道，具有防脱落保护装置及水平调节装置。

4.抽屉前面有目录卡，在装满玻片情况下，抽屉抽拉轻巧无噪音、不变形。

5.可放标准切片50000张以上，可负载不小于900公斤。

6.1.外形尺寸偏差，要求受检产品标识尺寸与实测偏差值（配套或组合产品的外形尺寸偏差应同时取正值或负值，标准要求产品宽、深、高尺寸极差±5mm，检验结果要求宽、深、高尺寸极差±2mm以内。

6.2.地脚平稳性≤1.0mm。

6.3.柜体临边垂直度（含正视面板，框架对角线长度及对边长度的长度差均在合格范围内）。

6.4.抽屉下垂度≤10mm，摆动度≤10mm。

6.5.木工及外观要求（金属件外观要求）

6.6.焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位。

6.7.焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。

6.8.焊疤表面波纹应均匀，高低只差不大于1mm。

6.9.冲压件：冲压件应无脱层，裂缝。

6.10.喷涂层：要求涂层光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。

6.11.涂层应无漏喷，锈蚀。

蜡块柜技术参数：

规格：W515*D480*H400mm；

1.箱体采用1.2㎜冷轧钢板，抽屉1.0㎜冷轧钢板制作。

2.4个箱体，每个箱体有6个储存抽屉，共24个抽屉,带13格盒子，带锁。

3.抽屉采用三节静音滑轨，前面有目录卡。

4.抽屉内隔板为固定式。专用插槽、标签槽一体化冲压成型。

5.抽屉滑轨：分节承重轨

6.蜡块盒：可以取出，自由更换

7.可放标准蜡块不小于10000块。

8.1.外形尺寸偏差，要求受检产品标识尺寸与实测偏差值（配套或组合产品的外形尺寸偏差应同时取正值或负值，标准要求产品宽、深、高尺寸极差±5mm，检验结果要求宽、深、高尺寸极差±2mm以内。

8.2.地脚平稳性≤1.0mm。

8.3.柜体临边垂直度（含正视面板，框架对角线长度及对边长度的长度差均在合格范围内）。

8.4.抽屉下垂度≤10mm，摆动度≤10mm。

8.5.木工及外观要求（金属件外观要求）

8.6.焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位。

8.7.焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。

8.8.焊疤表面波纹应均匀，高低只差不大于1mm。

8.9.冲压件：冲压件应无脱层，裂缝。

8.10.喷涂层：要求涂层光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。

8.11.涂层应无漏喷，锈蚀

（二）供货安装期：分批次送货

（三）质量保修要求：≥5年。

（四）根据项目实际需求按院方指定地点送货。

# 三、标书编写

1、投标文件应以中文书写。

2、投标文件的组成：

（1）本文件“投标须知”中要求的所有资料并加盖公章。

（2）投标人提供开标日期近5天内“信用中国”网站下载的信用报告，及“中国政府采购网”查询记录截图。

（3）近三年类似项目合同业绩证明及合同复印件（自2023年3月至今）

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 销售单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（3）响应偏离表（加盖单位公章）

（4）本项目的供货方案（加盖单位公章）。

（5）投标人对本项目的服务承诺（加盖单位公章）。

（6）投标人投标文件中需响应采购文件中的各项具体要求。

（7）投标人应按照如下格式报价，加盖公章。

报价单

| 产品名称 | 型号 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 参考 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蜡块柜 |  | 组 |  | 60 |  |  |
| 切片柜 |  | 组 |  | 40 |  |  |
| 总价：大写金额 小写金额 |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价为总价包干价，含产品、安装及配件的包装、运输、税金等费用，需明确品牌、型号及产品图片。

3、投标书一式肆份（壹份正本叁份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位章；投标书要求打印内容清晰，页码顺序无误，不存在乱码缺页等情形；目录页码应与投标书内容一致。

电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式封装。

4、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标书未密封或逾期送达。

（2）文件中要求的“投标须知”不完整或未加盖公章。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字或未加盖公章；

或者法人代表、受委托人未在授权委托书上签字或未加盖公章。

（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作投标书。

（7）投标书字迹模糊或内容自相矛盾。

（8）虚假响应投标。

# 四、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室的评标专家组成，成员3人。

2、评标委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

3、本项目采用综合评分法,是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低的顺序确定中标候选人的评标方法。

4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件的澄清的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、评分标准

| 评分项目 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格分 | 满足采购文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100%×30。 | 30 |
| 商务部分 （10分） | 投标人类似项目案例 | 近三年（2023年3月至今）承担过的类似业绩。须提供合同复印件（合同首页、合同金额页、签字盖章页，并加盖公章），每提供一个有效合同2分，满分不超过10分。 | 10 |
| 技术部分（60分） | 产品性能 | 针对产品技术参数综合对比后进行评审。 完全满足产品参数要求得10分，其中一项不满足扣2分，扣完为止。 需根据所投产品技术参数及功能要求对应“项目要求”附偏离表。 | 10 |
|  | 安装方案 | 为保证本项目安装质量及完成期限所采用的措施、计划，人员等服务方案情况进行综合评审。 方案科学合理（15分），方案较合理（12分），方案基本合理（8分），方案部分合理（4分），方案不合理（0分） | 15 |
|  | 供货方案 | 为保证本项目按时供货及进度所采用的措施、计划，人员等供货方案情况进行综合评审。 方案科学合理（20分），方案较合理（15分），方案基本合理（10分），方案部分合理（5分），方案不合理（0分） | 20 |
|  | 售后服务方案 | 对本项目售后方案情况进行综合评审。 方案科学合理（15分），方案较合理（12分），方案基本合理（8分），方案部分合理（4分），方案不合理（0分） | 15 |

# 六、开启

1、递交文件截止时间：2026年4月10日13:30

2、开启时间：2026年4月10日14:00

3、地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦1007

（开标时授权委托人需携带身份证原件）