医用射线防护产品参数
1、 具有CFDA 颁发的"国械备"一类医疗器械备案信息
2、 *具有CE 等国际认证证书
3、 全部产品满足并符合欧盟适用的所有法规要求，原装进口
4、 *防辐射防护材料、表面织物及外关设计，同时拥有专利证书
5、 防辐射防护材料：含铅复合材料；防辐射材料与设计达到重量和有效防护最佳的平衡
6、 表面织物：为医疗专用防护衣外表织物， 抑制和抵消防护衣表面上微生物的生长。

7、 清洗消毒过后不改变产品的稳定性，消毒须使用胍类消毒剂，不能用活性的有氯裂性的消毒剂消毒，日常清洁用 20°左右温水擦拭。采用 100%环保原材料，对环境“零”污染，穿戴过程中不产生静电

8、分体式防护衣外观设计：
 防辐射衣正面铅当量 Pb 0.5mm，交叉重叠设计；背面铅当量为 Pb0.25mm
 防辐射衣提供全方位的保护， 正面防护达到人体柱状圆周面积的 60%；

防辐射衣的松紧腰带设计，大幅度减低脊柱负荷，最大限度地提供穿着的舒适度，不间断地提供有效减轻双肩和腰部压力重量的支撑

9、防辐射衣规格尺寸：有超小号，小号，中号，大号 ，加大号可选，也可以量身定制；颜色少7 种可选，满足不同医务人员的需求

10、每一件射线防护衣都有生产信息标识，能够追溯全过程
11、每套衣服配有一个专用衣架
12、防辐射围领：铅当量 Pb 0.5mm，围脖有按扣可以连接铅衣，为甲状腺部位提供更贴合的防护位置，       领围尺寸大小可调
13、 医用射线防护帽：铅当量 Pb 0.5mm，全新设计理念，提供多方位防护部位；同时融入空气流动学理论，带有透气带，大大提升佩戴者的舒适性和透气性，配有调整带适合佩戴者调整到头部合适的尺寸。