高通量氙光传递窗招标参数

- 主要材质：外壳304不锈钢，内胆镜面不锈钢

- 工作舱尺寸：≥700*700*700mm（长宽高）

- 总体积：≤1200*1200*1200mm（长宽高）

- 总质量：≤180Kg

- *内壁灯管：至少三面均有安装氙光灯管

- *辐射强度：254nm 波长距离5cm时，185Mw/cm²

- *能量密度：254nm 波长距离5cm时，45mJ/cm²

- 电源：AC 220V/50Hz

- 功率：≤500w

- 互锁装置：电子互锁+机械锁（防止断电开启）

- *控制方式：触摸屏控制，定时开关

- 杀菌范围：细菌、病毒、芽孢、核酸、蛋白等

- 细菌杀灭效率：30s杀菌率99%，1min杀菌率99.5%（金黄色葡萄球菌）

- 芽孢杀菌效率：1min杀菌率99%，3min杀菌率99.5%（枯草芽孢杆菌）

- *物料通过时间：≤3min

- *总杀菌率：≥99%

- 辐照角度：360°无死角

- 拥有设备技术专利，国内业绩以及设备检测报告者优先考虑。

- 带*号为投标必须响应的参数要求。

- 数量：两套。